- Anexo V

Aplicación de parámetro de transformación a un archivo formato Shape con el programa ArcGIS™ 9.3

Para la aplicación de los parámetros obtenidos a un listado de coordenadas, es suficiente la programación de las fórmulas en una planilla de cálculo para la transformación de las mismas.

A la hora de tratar un archivo vectorial con una tabla de atributos asociada, shapefile por ejemplo, es necesario utilizar un programa que permita aplicar una transformación a todo el archivo, respetando la tabla de atributos asociada. Esta aplicación es fundamental para la conversión de una base de datos catastral.

A continuación se detallan los pasos para efectuar la conversión de un archivo Shape del sistema CABA-1919 a CABA-PG07.

1) Se debe cargar el shape en el sistema CABA-1919. Vale aclarar que no es necesario indicar el sistema de coordenadas ni la proyección.

2) A continuación se cargarán dos shapefiles generados previamente, que contengan respectivamente puntos en el sistema CABA-1919 y sus transformados en CABA-PG07 mediante los parámetros obtenidos en el presente trabajo. Los mismos deberán encontrarse en la misma carpeta que el shapefile a transformar.

Nuevamente es importante destacar que no es necesario en esta instancia indicar sistema de referencia ni proyección de ninguno de los shapefiles involucrados.

3) Activar la opción de edición mediante el botón Editor – Start Editing. Luego ir a Editor – More Editing Tools – Spatial Adjustment.

4) Se debe seleccionar los elementos a transformar, es decir, el shapefile en cuestión. Para ello ir a Spatial Adjustment – Set Adjust Data. Allí debemos seleccionar al shapefile, indicando las opciones como puede verse:

5) Con la opción Spatial Ajustment – Adjustment Methods – Transformation - Similarity se establece el uso de una transformación de similitud. En este punto debe comprenderse que el programa calculará una transformación de similitud basada en los puntos ingresados previamente. Al haber sido calculados mediante los parámetros que se han explicado durante el presente trabajo, es esperable que la transformación que calcule el programa sea idéntica a la oficial.

Con el botón New Displacement Link uniremos los puntos correspondientes entre los shapes CABA-1919 y CABA-PG07.

Para asegurar la correcta selección de los puntos deben habilitarse las opciones de Snapping. Mediante la opción Editor – Snapping, se debe configurar el menú emergente del siguiente modo:

De este modo se podrán seleccionar con seguridad los puntos correspondientes.

En la ventana Spatial Adjustment – Links – View Link Table se puede observar el error de la transformación. Al estar basada en puntos previamente transformados, su error será de pocos milímetros, debidos solamente al redondeo de datos.

6) Para aplicar la transformación picar Spatial Adjustment – Adjust.

De este modo se habrá transformado el shapefile a CABA-PG07, manteniendo la tabla de atributos.

Finalmente, es necesario indicar el sistema y proyección utilizados. Para ello basta con crear un archivo de texto que contenga la siguiente línea de texto:

PROJCS["CABA-PG07",GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",20000.0],PARAMETER["False_Northing",70000.0],PARAMETER["Central_Meridian",-58.4633083333333],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",-34.6292666666667],UNIT["Meter",1.0]]

El texto contiene los parámetros de la proyección cartográfica definida para el presente trabajo.

Al archivo generado y guardado se le cambiará la extensión a *.prj, y el nombre que deberá tener es el mismo que el del resto de los archivos que comprenden el shapefile. De este modo, la próxima vez que se cargue el shapefile transformado, el programa automáticamente identificará la proyección utilizada y será posible combinar datos obtenidos en coordenadas geodésicas y reproyectar a otros sistemas.